Российская Федерация

# Новгородская область

## АДМИНИСТРАЦИЯ ВАЛДАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.10.2019 № 1834

Валдай

Об актуализации схемы теплоснабжения

Яжелбицкого сельского поселения

Администрация Валдайского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Актуализировать схему теплоснабжения Яжелбицкого сельского поселения, утвержденную постановлением Администрации Яжелбицкого сельского поселения от 28.01.2013 № 3 «Об утверждении схемы теплоснабжения Яжелбицкого сельского поселения», изложив ее в прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Валдайский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Валдайского муниципального района в сети «Интернет».

Глава муниципального района		Ю.В.Стадэ

Приложение

к постановлению Администрации

муниципального района

от 23.10.2019 № 1834

Схема теплоснабжения

Яжелбицкого сельского поселения

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Яжелбицкого сельского поселения Валдайского муниципального района Новгородской области является:

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190 -ФЗ «О  теплоснабжении».

Генеральный план поселения.

- Общие положения.

Схема теплоснабжения поселения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

2. Основные цели и задачи схемы теплоснабжения.

2.1. Определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение.

2.2. Повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями.

2.3. Минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе.

2.4. Обеспечение жителей  Яжелбицкого сельского поселения  тепловой энергией.

2.5. Улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

3 . Графическая часть.

Схема теплоснабжения в границах  с. Яжелбицы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Схема |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | теплоснабжения от котельной №10 с. Яжелбицы |  |  |  |
| Дет. Сад Q=88223ккал/ч 2 ДУ 108 L=20м 2 ДУ 108 L=40м 2 ДУ 108 L= 50м 2 ДУ 57 L= 10м 2 ДУ 108 L= 48м 2 ДУ 108 L= 6м 2 ДУ 57 L= 12м 2 ДУ 108 L= 105м 2 ДУ 108 L= 56м 2 ДУ 108 L=58м 2 ДУ 108 L= 65м 2 ДУ 89 L= 42м 2 ДУ 89 L= 26м 2 ДУ 57 L=6 2 ДУ 89 L=80м 2 ДУ 57 L=12 26 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 2 ДУ 89 L= 26м 42 43 44 46 45 Уч.боль-ца Q=17013ккал/ч Магазин Кулешова Q=5813ккал/ч Усадьба д.11 Q=15335ккал/ч Усадьба д.4 Q=213417ккал/ч Усадьба д.5 Q=212749ккал/ч Ст. кот. Усадьба д.12 Q=60579ккал/ч ЧС Усадьба д.7 Q=9519ккал/ч ЧС Усадьба д.19 Q=3833ккал/ч ЧС Усадьба д.75 Q=2038ккал/ч ЧС Усадьба д.76 Q=2926ккал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Усадьба д.17 Q=14837ккал/ч |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Усадьба д.16 Q=76354ккал/ч |  |  |  |  |  | Усадьба д.13 Q=39851ккал/ч |  |  |  |

2 ДУ 108

L=16м

| Павильон "Березка" -Q=1994ккал/ч 2 ДУ 108 Ду ГВС 89 L= 6м 2 ДУ 108 Ду ГВС 89 L= 56м 2 ДУ 108 L= 40м 2 ДУ 108 L= 72м 2 ДУ 89 L= 30м 2 ДУ 108 L= 66м 2 ДУ 108 L= 32м 2 ДУ 108 L= 70м 2 ДУ 108 L= 40м 2 ДУ 108 L= 36м 2 ДУ 108 L= 24м 2 ДУ 108 L= 24м 2 ДУ 108 L= 6м 2 ДУ 108 L= 163м 2 ДУ 57 L= 80м 2 ДУ 108 L= 90м Гараж Q=5313ккал/ч 2 ДУ 57 L= 5м 1 2 15 16 17 18 19 21 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 КОТЕЛЬНАЯ №10 Qот=2,133Гкал/ч Qгвс=0,063Гкал/ч Дом культуры Q=36155ккал/ч Контора Магазин Q=20007ккал/ч Магазин Q=2886ккал/ч Q=1926ккал/ч Магазин РАЙПО Q=23787ккал/ч Администрация- Q=5813ккал/ч Кафе -Q=7247ккал/ч Сбербанк- Q=1909ккал/ч Баня Усадьба д.9 Q=78203ккал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | тк7 |  |  | тк6 |  |  | тк5 |  |  | тк-1 |  |
| 2 ДУ 108 L= 15м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 ДУ 108 L= 12м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 ДУ 108 L= 40м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усадьба д.3 Q=207015ккал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Условные обозначения:. ______ прокладка канальная ………. Прокладка воздушная. теплица 2 ДУ 108 L= 40м Ду 108 ГВ 2 ДУ 89 L= 16м Ду 108 ГВ 2 ДУ 89 L= 90м 2 ДУ 108 L= 24м 2 ДУ 108 L= 7м 2Ду 108 ГВ 2 ДУ 89 L= 80м 2 ДУ 108 L= 83м 2 ДУ 108 L= 50м 2 ДУ 108 L= 32м 2 ДУ 108 L= 84м 2 ДУ 108 L= 12м 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 Усадьба д.2 Q=207015ккал/ч Усадьба д.1 Q=163813ккал/ч Усадьба д.8 Q=316553ккал/ч Гараж Q=36601ккал/ч ШКОЛА Q=244321ккал/ч. тк-2; тк3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Пояснительная записка схемы теплоснабжения.

4.1. Яжелбицкое сельское поселение входит в состав Валдайского муниципального района.

Общая площадь земель Яжелбицкого сельского поселения  –  40800 га.

В состав  Яжелбицкого сельского поселения входят 35 населенных пунктов:

д. Апаницы, д. Ельники, д. Чирки, д. Шилово, д. Великий Двор, д. Долгие Горы, д. Загорье, д. Княжово, д. Крестовая, д. Мосолино, д. Рябиновка, д. Рябки, д. Угриво, д. Чавницы, д. Борцово, д. Варницы, д. Еремина Гора, д. Ижицы, д. Киселевка, д. Кузнецовка, д. Миронеги, д. Миронушка, д. Моисеевичи, д. Немчинова Гора, д. Объездно, д. Овинчище, д. Паршино, д. Пестово, д. Поломять, д. Почеп, д. Шугино, д. Аксентьево, д. Горушки, д. Дворец, 
с. Яжелбицы.

Административным центром поселения является с.Яжелбицы.

Численность населения Яжелбицкого сельского поселения на 01.01.2013 – 2157 человек.

4.2. В геоморфологическом отношении территория Яжелбицкого сельского поселения  приурочена озерно-ледниковой аккумулятивной равнине. Рельеф местности – мелкопересечённый с непрерывным чередованием узких невысоких гряд и холмов, понижениями различной формы и величины. Понижения заняты многочисленными озёрами и болотами.

Климат умеренно-континентальный, характеризуется избыточным увлажнением, нежарким летом и мягкой зимой. Средняя годовая температура составляет 3,7 °С. Самый теплый месяц - июль имеет среднемесячную температуру +17,2 °С, а самый холодный январь – 8,9 °С. Абсолютный минимум температуры –  -47 °С, максимум – +32 °С.

Среднегодовое количество осадков колеблется от 650 до 700 и выше миллиметров. Максимум осадков приходится на июль и август месяцы (75-90 мм).

Преобладают в течение года южные и юго-западные ветры. Годовая скорость ветра 3-4 м/сек.

5. Сведения о котельной.

5.1. Теплоснабжение в с. Яжелбицы является централизованным. На территории поселения находится одна котельная, работающая на природном газе. Во всех остальных населенных пунктах - индивидуальное теплоснабжение. В настоящее время теплоснабжающей организацией в с.Яжелбицы является Валдайский район теплоснабжения  ООО «ТК Новгородская».

| № п/п | Поселение | Наименование котельной, адрес | установленная мощность, Гкал/час | протяженность теплосетей в 2-х труб. исч., км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Яжелбицкое сельское | котельная на газовом топливе № 10, с.Яжелбицы, ул. Усадьба | 6,40 Гкал/ч | 2,03 |
| 2. | Яжелбицкое сельское | котельная на электричестве № 20, д. Ижицы | 0,085 | - |

Теплоснабжение (отопление) населенных пунктов Яжелбицкого сельского поселения осуществляется:

в частных домах от печей, горячее водоснабжение - от проточных водонагревателей;

в многоквартирных домах (2-5 этажных) в с.Яжелбицы централизованное от существующей газовой котельной с присоединенной нагрузкой  2,30 Гкал/час.

5.2. В связи с изменением способа осуществления потребителями Яжелбицкого сельского поселения  оплаты коммунальной услуги по отоплению в  течение отопительного периода (1/7) изменен плановый объем реализации    тепловой энергии котельных ООО «ТК          Новгородская»:

| № Котельной | Поселение, н.п. | 2019 год (Гкал) | 2020 год (Гкал) |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Яжелбицкое с. Яжелбицы | 5412,33 | 5235,74 |
| 20 | Яжелбицкое д. Ижицы | 65,38 | 62,99 |

6. Перспективное потребление тепловой энергии.

6.1. Население Яжелбицкого сельского поселения в настоящее время стабилизировалось и в перспективе расчетного срока (2030 г.) и 1-ой очереди (2020 г.) будет составлять, соответственно, 2250 и 2300 человек. Сохраняется население во всех рассматриваемых населенных пунктах.

6.2. Новые площади в населенных пунктах Генпланом в основном планируются под жилые зоны с перспективой строительства малоэтажных индивидуальных и блокированных жилых домов с целью достижения жилой обеспеченности постоянного населения   в 28,50 кв.м/чел. на 1-ю очередь и в 46,00 кв.м/чел. на расчетный срок, а также под зоны производственных предприятий и общественно-деловые зоны.

6.3. Во всех рассматриваемых населенных пунктах при градостроительном зонировании выделяются: общественно-деловая зона (ОД); зоны индивидуальной жилой застройки (Ж-1), зона автомобильного транспорта (ТР-1); производственная зона (П); зона сельскохозяйственного использования (СХ).

6.4. Как центры обслуживания местных систем расселения, предполагается в перспективе, что населенные пункты  должны располагать всеми основными учреждениями обслуживания населения, в том числе: административно-управленческими, общественно-деловыми и коммерческими объектами; культурно-просветительными и культурно-развлекательными объектами; объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания; объектами образования и здравоохранения; физкультурно-спортивными сооружениями.

6.5. Село Яжелбицы имеет в настоящее время газо-, тепло -, электро - и канализационные системы инженерного обеспечения (в перспективе реконструируются, модернизируются  и расширяется с учетом развития населенных пунктов). Объекты на территории населенных пунктов имеют преимущественно локальные системы инженерного обеспечения. Газоснабжение природным газом этих населенных пунктов  на расчетный срок планируется.

6.6. Теплоснабжение и горячее водоснабжение в частных домах, 1-3-этажных многоквартирных домах и коттеджной застройке предлагается перевести на 2-х контурные газовые котлы.

Существующая многоэтажная застройка будет снабжаться по прежней схеме централизованно от газовой котельной № 10 Валдайского района теплоснабжения ООО «ТК Новгородская».

Объекты соцкультбыта предлагается снабжать теплом от блок-модульных газовых котельных.

Максимальный часовой расход тепла на нужды отопления жилой застройки, отопления и вентиляции общественных зданий и горячего водоснабжения составит 47,8 Гкал/час, в т.ч. – 8,9 Гкал на существующий фонд.

6.7. Строительство новых котельных считается нецелесообразным. Существующая схема тепловых сетей и систем теплоснабжения, является оптимальной для поселения ввиду не протяженности магистрали, доступность к ревизии и ремонту.

6.8. Трассировку и прокладку магистральных тепловых сетей необходимо осуществлять подземно с использованием теплозащитных материалов.